Подготовка изображений

Все изображения, используемые в макете, должны быть переведены в CMYK.

Важно! Непереведенные цвета будут автоматически заменяться в

растровом процессоре на наиболее близкие по значению CMYK аналоги.

При этом попадание в цвет не гарантируется.

Рекомендуемое разрешение всех импортированных изображений – 150 - 300 dpi в зависимости от размера печати.

Шрифты

Все шрифты в макете должны быть переведены в кривые со значением порога точек не более чем 256 единиц. Если в макете сохраняются не переведенные в кривые тексты, обязательно прикладывайте к макету все шрифты, которые вы используете при работе с ним. Отсутствие таковых приводит к неправильному

восприятию программами печати вашего макета.

Проверяйте текст, написанный черным цветом: он не должен быть композитным  (состоящим из триадных красок).

Важно! Исправление ошибок в текстах, переведенных в кривые, не предусмотрено.

Требования к файлам

Готовый полиграфический макет передается в типографию в виде файла.

Файл создается в одном из графических пакетов.

В формате CorelDraw:

Макеты, подготовленные в программе CorelDraw (версии от 9 до X6),

принимаются в виде файлов с расширением *.cdr.

Не рекомендуем без необходимости пользоваться стилями и оставлять в документе неиспользуемые стили.

К сожалению, большинство заливок и эффектов, которые классно делает Corel, плохо воспроизводимо в печати. В Сorel и Illustrator желательно преобразовать в битмапы все эффекты (прозрачность, линзы).

Помещая элементы в «контейнер», нельзя группировать ни элементы, ни сам контейнер с чем-либо, т.к. при перемещении такого «контейнера» элементы могут остаться на месте.

Не стоит использовать шрифты с «некруглыми» размерами кеглей, например, 11,357 или 9,882; лучше — 11,3 , или 9,9.

В формате TIFF:

В печать принимаются макеты, сохраненные как растровое изображение в формате TIFF. При этом необходимые требования к файлу следующие:

- цветовая модель CMYK,

- оптимальное разрешение составляет 300 dpi (600 dpi в случае присутствия в макете текста мелкого кегля),

- все Path и Clipping Path сохранены отдельно от растрового файла, а сам файл сохранен без слоев, альфа-каналов и компрессий.

В формате JPG, BMP, PCX, GIF и т.д.:

Макеты печатаются «как есть», качество печати полностью зависит от качества макета.

Макеты, созданные не в специальных графических программах

(например, в продуктах пакета Microsoft Office), не годятся для печати.

В случае, если вы передаете нам такой макет, мы создаем новый макет в редакторе CorelDraw по образцу вашего файла либо переводим его в формат PDF со всеми «вытекающими последствиями» — ухудшением качества, возможными нарушениями изображения, увеличением сроков и стоимости работ!

100% совпадение с вашим «макетом» не гарантируется!

Макет, созданный в формате MS Word, MS PowerPoint и т.п., в печать допускается, однако, ответственность за неправильно приготовленный макет ложится на заказчика, т.к. использованная для подготовки макета программа не отвечает требованиям, предъявляемым к полиграфии. Подобные макеты желательно переводить в формат PDF и прикладывать к ним цветную или черно-белую распечатку того, как он должен выглядеть на тираже.